| GESTÃO DA QUALIDADE |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Tipo de Documento: |  |  | COD: POP.00 |
| PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO |  |  | DATA: 26/11/2020 |
|  |  |  | REVISÃO: 00 |
| Título do documento: |  |  |  |
| Punção de Acesso Venoso Central Guiado por Ultrassonografia |  |  |  |
|  | Elaborado por: Orivaldo Alves Barbosa |  | Data da criação: 26/11/2020 |
|  | Revisado por: André Luís Coutinho de Araújo Macedo |  | Data da revisão: 26/11/2020 |
|  | Revisado por: Hermano Rocha lima |  | Data da revisão: |
| - CONCEITO Acesso venoso obtido para administração de medicamentos, monitorização hemodinâmica, realização hemodiálise ou plasmaférese e / ou posicionamento de introdutores venosos, que servirão para outros procedimentos. É considerado o acesso cuja extremidade distal esteja localizada na veia cava superior, veia cava inferior ou átrio direito. Sua punção deve ser guiada por ultrassonografia sempre que possível e os sítios que podem ser puncionados incluem a veia jugular interna, a veia subclávia e a veia femoral comum (reservada para casos de coagulopatia, situação de emergência, paciente não colaborativo e indisponibilidade de outros sítios). |  |  |  |
| CONDIÇÕES NECESSÁRIAS |  |  |  |
|  | Materiais Necessários |  |  |
|  | - Máscara, touca e óculos de proteção individual - Sabonete comum ou álcool gel - Clorexidina degermante 4% - Soro fisiológico 0,9% 20 ml - Clorexidina alcoólica 0,5% - Luva estéril - Avental estéril - Bandeja estéril para punção de cateter venoso central (contendo três amplos campos cirúrgicos estéreis, duas cubas, gazes, pinça, tesoura e porta-agulhas) - Cateter venoso central de dois ou três lúmens, conforme indicação médica - Equipo estéril - Frasco de soro fisiológico 0,9% 250ml - Fio de nylon 3.0 - Fita adesiva microporosa - Sistema de ultrasonografia com transdutor linear de alta freqüência. - Involucro plástico estéril |  |  |
| DESCRIÇÃO DO PROCEDIMENTO (Transversal dinâmica) |  |  |  |
| - Utilize um transdutor de alta frequenia linear para estudar antes do procedimento a anatomia local, avaliar compressibilidade do sistema venoso e calibre da veia a ser puncionada ( figuras 1 e 2) - Aplique gel de ultra-som na parte superior da sonda e na capa esteril - Colocar a sonda na capa estéril (Figuras 3 e 4) - Forçar qualquer tipo de ar a sair. Bolhas de ar presas na cobertura da sonda resultam em má qualidade de imagem. - Fixar a cobertura estéril com um elástico de borracha e - Centralizar a veia alvo na tela de ultrassom (visão transversal – Figura 5) - Anestesiar o local de punção (por exemplo, 1% de lidocaína, 0,75% de ropivacaína) usando o ultra-som como guia . - Insira a agulha e avance lentamente. Se a identificação da ponta da agulha for difícil, não mova a agulha; ao invés disso, mova a sonda para encontrar a agulha e redirecioná-la corretamente ( figura 6) - Verifica a presença de sangue na seringa. Confirmar que o fluxo de sangue é não pulsátil. - Usando a técnica de Seldinger, introduza um fio-guia flexível através da agulha e dentro da veia. - Enquanto mantém o fio-guia no lugar, remova a agulha. Neste ponto, o fio-guia dentro do lúmen da veia pode ser visualizado na tela, tanto na visão transversal como longitudinal. - Usar um bisturi para fazer uma pequena incisão na pele e utilizae o dilatador venoso. - Após retirar o dilatador , coloque o cateter venoso pelo fio -guia. - Use a ultra-sonografia para verificar se o cateter está devidamente colocado dentro do lúmen do vaso. - Remova o fio-guia e fixe o cateter à pele com sutura. - Cada porta deve ser lavada com solução salina e fluidos administrados conforme a necessidade. - Obter uma radiografia de tórax para confirmar a colocação correta do cateter |  |  |  |
| 3. ETAPAS DO PROCEDIMENTO 1. Colocar equipamentos de proteção individual (máscara, touca e óculos). 2. Higienização das mãos (lavagem com água e sabão ou fricção com álcool gel) e paramentação indicada para o caso do paciente (na UTI, por exemplo, precaução de contato para todos os pacientes). 3. Posicionamento do paciente de acordo com o sítio a ser puncionado. a) Veia jugular interna: decúbito dorsal + cabeceira zero grau + livre acesso à cabeceira; b) Veia subclávia: decúbito dorsal + cabeceira zero grau + grades da cama abaixadas para garantir acesso lateral. Pode ser necessário antepor coxim entre as escápulas do paciente. c) Veia femoral: decúbito dorsal + cabeceira zero grau + grades da cama abaixadas para garantir acesso lateral. Pode ser necessário antepor coxim em região glútea ipsilateral. 4. Afastamento de lençóis e quaisquer dispositivos que possam vir a contaminar o sítio de punção. Para o enfermeiro ou técnico de enfermagem que for auxiliar no procedimento: 1. Realizar tricotomia com tricotomizador elétrico, caso necessário. 2. Realizar limpeza do local com gaze estéril + clorexidina degermante, retirando o excesso com soro fisiológico 0,9%. 3. Abertura da bandeja de punção de forma asséptica. 4. Auxiliar o médico a realizar a paramentação completa. 5. Abrir de forma asséptica o kit contendo o cateter venoso a ser implantado e oferecer a bandeja ao médico para que possa pegá-lo sem que haja contaminação. 6. Encher uma cuba com clorexidina alcoólica. 7. Auxiliar na colocação de campos estéreis. 8 . Oferecer invólucro plástico estéril e gel para ultra-som, auxiliando o médico na co 9. Conectar o conta-gotas do equipo a um frasco de soro fisiológico e ajudar o médico a preencher o equipo com a solução. A mesma poderá ser usada para encher a outra cuba presente no kit. |  |  |  |
| RESULTADO ESPERADO: |  |  |  |
| - Punção bem sucedida de sitio venoso sem complicações. |  |  |  |
| EM CASO DE NÃO CONFORMIDADE: |  |  |  |
| - Notificar o núcleo de segurança do paciente em formulário apropriado |  |  |  |
| REFERÊNCIAS |  |  |  |
| - Punção venosa guiada por Ultrassom em Unidade de Terapia Intensiva. Rev Bras Ter Intensiva. 2009; 21(2):190-196. - https://www.uptodate.com/contents/principles-of-ultrasound-guided-venous-access?search=ultrasound%20guided&source=search_result&selectedTitle=1~150&usage_type=default&display_rank=1 - Ortega, R., Song, M., Hansen, C. J., & Barash, P. (2010). Ultrasound-Guided Internal Jugular Vein Cannulation. New England Journal of Medicine, 362(16), e57. doi:10.1056/nejmvcm0810156 |  |  |  |
| ELABORADO POR: | REVISADO POR: | DATA: |  |
| Nome | Nome | 00/00/0000 |  |
|  | Prazo para revisão: 2 anos da data de elaboração ou após alterações nos processos. |  |  |
|  | VALIDAÇÃO |  |  |