Passo a Passo - Troca Manual

Materiais

- Mesa de apoio;

- Bolsa Ultrabag 2.000 mL com concentração de dextrose de acordo com prescrição médica;

- 2 clamps;

- 2 tampinhas (prep-kit);

- Fita crepe / Fita adesiva / Esparadrapo / Micropore

- Suporte para bolsa Ultrabag;

- Álcool a 70%;

- Paninhos ou papel toalha;

- Máscara cirúrgica.

Passo a Passo:

1. Prepare o ambiente:

- Mantenha o ambiente sempre bem iluminado;

- Desligue ar-condicionado e ventiladores de uma a duas horas antes do procedimento;

- Feche portas e janelas de uma a duas horas antes do procedimento.

2. Separando os materiais:

- Separe os materiais necessários para a realização da troca manual, que foram descritos no item “Materiais”;

- Verifique a integridade da embalagem dos materiais, bem como do conteúdo;

- Verifique a validade dos materiais;

- Aqueça a bolsa Ultrabag com auxílio de um tabuleiro apoiado sobre uma panela com água quente (banho maria).

3. Higienizando os materiais:

- Realize a higienização simples das mãos;

- Higienize a mesa de apoio e todos os materiais com álcool a 70%, com auxílio de papel toalha ou paninho, da seguinte forma: limpar sempre na mesma direção, por 3 vezes, sempre trocando os lados do pano ou papel;

- Disponha os materiais limpos na mesa de apoio previamente higienizada.

4. Conectando o paciente:

- Coloque a máscara facial. Se uma segunda pessoa for fazer a conexão e a troca, esta também deve estar de máscara;

- Realize a higienização das mãos dentro da técnica prevista;

- Corte um pedaço de fita e reserve;

- Abra a embalagem da bolsa Ultrabag;

- Aperte a bolsa para conferir se não há vazamentos;

- Separe a bolsa que contém a solução de diálise da bolsa de drenagem;

- Destaque as linhas de infusão e drenagem;

- Prenda na mesa de apoio o “Y” da bolsa, deixando a tampa amarela voltada para fora;

- Confira se a trava (Twist Clamp) do cateter está devidamente fechada;

- Com uma das mãos, segure o “Y” da bolsa contra a mesa e com a outra puxe a tampa amarela;

- Segurando pela parte azul clara do cateter, desrosqueie a tampa branca (prep-kit). Não solte o cateter!

- Com a outra mão, pegue o “Y” da bolsa e rosqueie na ponta do cateter (parte azul escura).

- Coloque a bolsa de drenagem no chão e a bolsa de infusão no suporte para bolsa;

- Quebre a trava verde da bolsa, que se localiza no “Y”, conte até 10 e feche com o clamp a linha de infusão. Sempre observe a bolsa de drenagem que está no chão para verificar se o líquido chegou até ela, preenchendo assim todo o sistema;

- Abra a trava do cateter (Twist Clamp) para drenar o conteúdo da cavidade peritoneal;

- Ao término da drenagem (quando não se observa mais líquido escorrendo pela bolsa de drenagem + quando bolhas de ar sobem pela linha de drenagem), feche a linha de drenagem com o outro clamp;

- Retire o clamp da linha de infusão e deixe o conteúdo da bolsa entrar na cavidade peritoneal;

- Ao término da infusão, feche a linha de infusão com o clamp;

- Feche a trava do cateter (Twist Clamp) até ouvir um “click”;

- Na mesa de apoio, abra a embalagem da tampa do cateter (prep-kit) com a parte metálica voltada para baixo. Confira se a espuma com iodo se encontra dentro da tampa;

- Desconecte o paciente. Não solte o cateter. Com a outra mão, tampe o cateter com o prep-kit.

5. Anotações de Diálise:

- Anote os valores a cada troca realizada;

- Anote o valor infundido na coluna “Total infundido”;

- Pese a bolsa de drenagem em uma balança digital;

- Anote o valor na coluna “Total drenado”;

- Para calcular a “Ultrafiltração”, subtraia o “Total drenado” do “Total infundido”;

- Se o valor do “Total drenado” for maior que o valor do “Total infundido”, o valor da “Ultrafiltração” será POSITIVO (+);

- Se o valor do “Total drenado” for menor que o valor do “Total infundido”, o valor da “Ultrafiltração” será NEGATIVO (-);

- No final do dia, some todos os valores de “Ultrafiltração” obtidos a cada troca para obter a ultrafiltração total do dia.

Ramal da Diálise Peritoneal: 88124